试验标题：软件定义网络在大规模边边协同时资源分配仿真

标识定义：

输入：

- 基础定义：

- 有向图数据文件；格式为“.txt”，第一行“#”为行起始符，Nodes为网络节点数，Edges为网络边数，Type为数据来源；第二行“#”为行起始符，source为链路起点，target链路终点，bandwidth为链路带宽（单位为Gbps），delay为链路延迟（单位为毫秒），剩余各行为按照第二行给出的链路信息（每行为一条路径）；

- EdgeServerNum为边缘服务器的个数；

- 配置参数：αmin、αmax 和 β (αmax > β > 1) ， αmax 用于限制边缘服务器到边缘服务器最大跳数；

- V为网络顶点集合，包括输入文件中所有链路起点和链路终点（需去重），表示有向图的所有顶点；

- E为输入文件中所有的链路集合，表示有向图的所有边；

- E_abs为E的总条数；

- e为E中一条链路；

- ste 表示链路e的起始节点；

- ene表示链路e的终止节点；

- G为V和E构成的有向图；

- Vc为边缘服务器集合，为V的子集，随机选取V中EdgeServerNum个作为边缘服务器，表示EECN有向图的所有顶点；

- Ec为通信链路的边集，为E的子集，XXX，表示EECN有向图的所有边；

- EECN为G的子图；

- Be代表网络带宽（bandwidth）；

- We代表链路成本权重（delay对应的秒数）；

- MINA取值为0.01；

- MAXW取值为最大的链路成本权重；

- bec为Ec中各条链路的专用网络带宽（bec必须小于等于Be）；

- cost_G为EECN网络成本，计算方法：Ec中所有链路成本权重的和；

- 最短路径为从一个顶点到另一个顶点之间的链路延迟总和最小的网络路径；

- hG_vi_vj为有向图 G 上从顶点Vi 到顶点Vj 的最短路径的跳数；

- lG_vi_vj为有向图 G 上从顶点Vi 到顶点Vj 的跳数减少值，其计算方法如下：

- if hG_vi_vj < αmin  lG_vi_vj = 1

- if hG_vi_vj > αmax  lG_vi_vj = E_abs

- Othewise  lG_vi_vj = β

- Gc为EECN的子图；

- hGc_vi_vj为有向图 Gc上从顶点Vi 到顶点Vj 的最短路径的跳数；

- cost_Gc为Gc网络成本，计算方法：Gc中所有链路成本权重的和；

- 链路跳数约束：Gc中任意一条链路必须满足hGc_vi_vj ≤ lG_vi_vj × hG_vi_vj

针对任意一对边缘服务器节点（Ci和Cj）及任意链路e：

- IG_e_ci_cj为链路指标A：若 e为图G中从Ci到Cj之间最短的路径，IG_e_ci_cj = 1；否则 IG_e_ci_cj = 0

- IGp_e_ci_cj为链路指标B：若 lG_vi_vj等于E_abs，IGp_e_ci_cj = 1；否则 IGp_e_ci_cj = 0；

- mcn_e_ci_cj_G表示在G上从Ci到Cj的最短路径中距离e的终点最近的节点；

- dGv_e_ci_cj为有向图 G上从链路e的起始节点到顶点mcn_e_ci_cj_G的最短路径的跳数；

- dGh_e_ci_cj为min{G上Ci到mcn_e_ci_cj_G的最短路径的跳数，G上Cj到mcn_e_ci_cj_G的最短路径的跳数}；

- YG_e_ci_cj为链路回避度，计算方法：

若IG_e_ci_cj等于1，YG_e_ci_cj = MINA；

若IGp_e_ci_cj等于1，YG_e_ci_cj = MAXW×(E_abs的平方)；

否则YG_e_ci_cj = dGh_e_ci_cj / dGv_e_ci_cj;

- hs_e_G为链路e的总链路回避度，计算方法：遍历Vc中所有节点，累计任意Ci节点和Cj节点之间的YG_e_ci_cj（其中i和j不能相同）；

- Wep链路 e 的加权成本，计算方法：We×hs_e_G

- EECN图构建算法（eecn_graph_build）

- 算法输入：有向图数据文件、 EdgeServerNum、 αmin、αmax 和 β。

- 算法产出：EECN有向图（输出图中包含的节点和链路）。

- 算法步骤：

- 读取有向图数据文件；

- 根据有向图数据文件构建有向图G，根据EdgeServerNum随机选取边缘服务器节点；

- 计算每条链路的hs_e_G和加权成本Wep；

- 使用每条链路 e 的加权成本Wep作为距离度量，并使用 Floyd 算法作为搜索算法，找到每对边缘服务器之间的最短路径；

- 生成Gc，其中仅包含上一步计算的最短路径中包含的边缘服务器和链路；

- 如果 Gc 满足 EECN 跳数约束，则返回 Gc作为EECN有向图，否则执行以下处理：

  - A ← {G 中但不在 Gc 中链路}。

  - B ← {Gc 中的链路}。

  - Gc ← G中的链路。

  - 当 A 非空时执行以下操作：

    - e ← A 中回避度最大的边。

    - 计算Gc 的链路跳数约束，并计算移除 e后Gc 的链路跳数约束，如果从 Gc 中移除 e 后，任意边缘服务器之间不满足链路跳数约束的路径数量没有增加，则从 Gc 中移除 e；

    - 从 A 中删除 e。

  - 当 B 非空时执行以下操作：

    - e ← B 中回避度最大的边。

    - 计算Gc 的链路跳数约束，并计算移除 e后Gc 的链路跳数约束，如果从 Gc 中移除 e 后，任意边缘服务器之间不满足链路跳数约束的路径数量没有增加，则从 Gc 中移除 e。

    - 从 B 中删除 e。

  - 返回 Gc作为EECN有向图。

根据算法需求，完善NetworkEdge的定义，需包含计算过程中与一条链路相关的信息